KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Hệ thống phát hiện buồn ngủ tài xế qua Facial Landmarks

Nhóm 3 người · Thời gian: 5 ngày làm việc

# 1. Mục tiêu Dự án

Trong 5 ngày làm việc, nhóm xây dựng một hệ thống hoạt động end-to-end (working prototype) bao gồm: pipeline trích xuất facial landmark và tính các chỉ số nhận diện buồn ngủ (EAR/MAR/PERCLOS) chạy trực tiếp trên Raspberry Pi 4, kết nối real-time qua WebSocket đến Web Dashboard hiển thị trạng thái và phát cảnh báo âm thanh/hình ảnh tới tài xế.

Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của dự án là hoàn thành một hệ thống baseline (rule-based thresholding) ổn định, có khả năng demo trực tiếp trong điều kiện thực tế thay vì tập trung tối ưu các mô hình học sâu phức tạp.

# 2. Phân tích & Lựa chọn Dataset

Do thời gian triển khai ngắn (5 ngày), việc chọn dataset có khả năng truy cập nhanh và nhãn phù hợp đóng vai trò quyết định:

| Dataset | Quy mô | Định dạng / nhãn | Khả thi (5 ngày) | Ghi chú truy cập |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YawDD | 107 subjects (57 nam, 50 nữ), video | 4 lớp: bình thường, nói chuyện, ngáp, hát | CAO | Có mirror công khai trên Kaggle (vd. enider/yawdd-dataset), tải trực tiếp không cần xin phép — dùng được ngay Ngày 1 |
| UTA-RLDD | 60 subjects, ~30 giờ video RGB, 640×480 | 3 lớp: alertness, low vigilance, drowsiness | CAO | Có mirror trên Kaggle (vd. minhngt02/uta-rldd), phù hợp validate vì quay trong tình huống thực tế hơn NTHU-DDD |
| MRL Eye Dataset | 37 subjects, ~15.000 ảnh hồng ngoại vùng mắt | 2 lớp: mắt mở / mắt nhắm (ảnh tĩnh, không phải video) | CAO | Có sẵn trên Kaggle (vd. imadeddinedjerarda/mrl-eye-dataset), hữu ích để hiệu chỉnh ngưỡng EAR độc lập với điều kiện ánh sáng |
| NTHU-DDD | 66.521 ảnh, 36 subjects, IR video | 5 lớp, có annotation frame-level & clip-level chi tiết nhất | THẤP | Phải gửi email kèm Dataset License Agreement đã ký tới NTHU CV Lab (cvlablai636@my.nthu.edu.tw); nhiều báo cáo cho thấy thời gian chờ duyệt kéo dài hàng tháng — không nên phụ thuộc vào dataset này cho sprint 5 ngày |

# 3. Phân công Vai trò & Trách nhiệm

| Thành viên | Vai trò | Nhiệm vụ chính |
| --- | --- | --- |
| Người A | Data & Model Engineer | Thu thập, xử lý dataset (NTHU-DDD, YawDD) Xây pipeline trích landmark (MediaPipe), tính EAR/MAR/PERCLOS Xây dựng bộ phân loại buồn ngủ (rule-based threshold) |
| Người B | Web & Backend Engineer | Xây dựng backend FastAPI + WebSocket Xây dashboard hiển thị video, chỉ số EAR/MAR, cảnh báo real-time Kết nối dữ liệu từ thiết bị RPi lên web |
| Người C | Edge Deployment Engineer | Cài đặt môi trường trên Raspberry Pi (OS, camera, thư viện) Tối ưu pipeline inference (headless, TFLite) để đạt FPS thực dụng Đóng gói, kiểm thử thiết bị thực tế, kết nối mạng đến server web |

# 4. Phương pháp & Công thức Thuật toán

## 4.1. Eye Aspect Ratio (EAR) - Tỷ lệ mở mắt

EAR được tính dựa trên 6 điểm landmark xung quanh mỗi mắt trích xuất từ MediaPipe Face Mesh. Công thức:

- EAR = (||p2 - p6|| + ||p3 - p5||) / (2 * ||p1 - p4||)

- Khi mắt mở bình thường: EAR dao động từ 0.28 đến 0.35.

- Khi mắt nhắm: EAR giảm xuống dưới ngưỡng (thường là 0.20 - 0.22).

## 4.2. Mouth Aspect Ratio (MAR) - Tỷ lệ mở miệng (Ngáp)

MAR đo khoảng cách mở của môi trên và môi dưới so với chiều rộng khuôn miệng để phát hiện hành vi ngáp:

- MAR = ||p_top - p_bottom|| / ||p_left - p_right||

- Ngưỡng ngáp: MAR > 0.50 kéo dài liên tục trong ít nhất 1.5 đến 2 giây (khoảng 30-40 frames).

## 4.3. PERCLOS (Percentage of Eye Closure)

PERCLOS là tiêu chuẩn vàng trong y khoa và an toàn giao thông để đo độ lơ đễnh/buồn ngủ. PERCLOS đại diện cho tỷ lệ thời gian mắt nhắm ít nhất 80% (tức EAR < Threshold) trong một cửa sổ thời gian N giây (ví dụ: 1 phút hoặc 300 frames):

- PERCLOS = (Số frames EAR < 0.20) / (Tổng số frames trong cửa sổ theo dõi) * 100%

- Cảnh báo mức 1 (Nhắc nhở): PERCLOS > 15%

- Cảnh báo mức 2 (Nguy hiểm - Còi báo động): PERCLOS > 25% hoặc nhắm mắt liên tục > 1.5 giây (khoảng 45 frames liên tiếp).

# 5. Kiến trúc Hệ thống & Chuẩn dữ liệu WebSocket

Luồng truyền dữ liệu End-to-End: RPi Camera -> MediaPipe Inference (Headless) -> Feature Extraction (EAR/MAR/PERCLOS) -> WebSocket Client (RPi) -> FastAPI Server (Backend) -> WebSocket Broadcast -> Web Dashboard (React/Chart.js).

Dữ liệu JSON gửi từ RPi lên Server mỗi frame hoặc theo chu kỳ 100ms:

- {"timestamp": "2026-08-05T22:40:00Z", "driver_id": "rpi_01", "ear": 0.19, "mar": 0.22, "perclos": 0.28, "status": "DROWSY", "fps": 18}

# 6. Lịch trình Triển khai 5 Ngày

| Ngày | Người A (Data & Model) | Người B (Web/Backend) | Người C (Edge/RPi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tải & khám phá dataset (NTHU-DDD, YawDD) Viết script trích landmark bằng MediaPipe Face Mesh trên ảnh mẫu Xác định công thức EAR, MAR, PERCLOS | Khởi tạo repo, dựng khung FastAPI Thiết kế schema dữ liệu WebSocket (EAR, MAR, trạng thái, timestamp) Dựng khung giao diện dashboard (layout tĩnh) | Cài Raspberry Pi OS 64-bit, cập nhật hệ thống Cài Python, OpenCV, MediaPipe trên RPi Test camera (Pi Camera/USB) chụp & stream ảnh cơ bản |
| 2 | Hoàn thiện pipeline trích landmark cho toàn bộ dataset mẫu Tính EAR/MAR/PERCLOS theo thời gian, trực quan hoá biểu đồ Xác định ngưỡng (threshold) sơ bộ cho cảnh báo buồn ngủ | Hoàn thiện API nhận dữ liệu real-time qua WebSocket Xây component hiển thị video feed + biểu đồ EAR/MAR live Thêm cảnh báo trực quan (đổi màu/âm thanh) khi vượt ngưỡng | Chạy thử MediaPipe Face Landmarker real-time trên RPi, đo FPS Tối ưu chế độ headless (bỏ visualize) để tăng FPS Viết script gửi kết quả landmark/feature qua mạng (client WebSocket) |
| 3 | Cài đặt logic phân loại buồn ngủ (PERCLOS + N frame liên tiếp) Đánh giá độ chính xác trên tập validation nội bộ Bàn giao module feature-extraction cho Người C tích hợp vào RPi | Hoàn thiện dashboard: lịch sử cảnh báo, trạng thái hiện tại Viết endpoint lưu log cảnh báo (theo thời gian) Kiểm thử backend với dữ liệu giả lập (mock data) | Tích hợp module feature-extraction + logic cảnh báo từ Người A vào RPi Kết nối RPi với server backend của Người B (WebSocket client) Kiểm thử luồng dữ liệu RPi → Server ổn định |
| 4 | Tinh chỉnh ngưỡng cảnh báo dựa trên test thực tế từ RPi Hỗ trợ debug các trường hợp sai (ánh sáng, đeo kính, góc nghiêng) Chuẩn bị số liệu đánh giá (accuracy, false alarm rate) cho báo cáo | Kết nối dashboard với dữ liệu thật từ RPi (end-to-end) Hoàn thiện UI/UX (responsive, rõ ràng cho demo) Kiểm thử độ trễ hiển thị (latency) và xử lý mất kết nối | Kiểm thử toàn diện thiết bị: nhiều điều kiện ánh sáng, góc camera Đóng gói script chạy tự động khi khởi động RPi (systemd/cron) Ghi log hiệu năng: FPS, độ trễ, tài nguyên CPU/RAM |
| 5 | Cả nhóm: kiểm thử end-to-end toàn hệ thống (RPi → Server → Dashboard) | Cả nhóm: sửa lỗi phát sinh, tối ưu hiệu năng lần cuối | Cả nhóm: chuẩn bị kịch bản demo trực tiếp + viết tài liệu/báo cáo tổng kết |

# 7. Công cụ & Công nghệ Sử dụng

- Landmark extraction: MediaPipe Face Mesh / Face Landmarker (468/478 landmarks, TFLite Model)

- Feature engineering: EAR, MAR, PERCLOS, Head Pose (Pitch/Yaw/Roll)

- Phân loại: Rule-based threshold (Baseline 5 ngày); Mở rộng LSTM/1D-CNN cho pha tiếp theo

- Backend: Python FastAPI + Uvicorn + WebSocket Protocol

- Frontend: React / HTML5 + TailwindCSS + Chart.js (Biểu đồ EAR/MAR real-time)

- Thiết bị Edge: Raspberry Pi 4 Model B (4GB/8GB RAM, OS 64-bit) + Pi Camera V2 / USB Webcam HD

- Dataset tham chiếu: YawDD, UTA-RLDD, MRL Eye Dataset

# 8. Rủi ro & Phương án Dự phòng

| Rủi ro | Mức độ | Phương án dự phòng |
| --- | --- | --- |
| FPS trên Raspberry Pi quá thấp | Cao | Chạy inference headless, giảm độ phân giải khung hình đầu vào, giảm tần suất xử lý (vd. 10-15 FPS thay vì 30 FPS) vẫn đủ cho bài toán buồn ngủ |
| Kết nối mạng RPi-Server không ổn định | Trung bình | Thêm cơ chế reconnect tự động cho WebSocket client; test qua LAN cục bộ thay vì phụ thuộc Internet ngoài |
| Không đủ thời gian train model temporal (LSTM) | Trung bình | Ưu tiên rule-based threshold (EAR/MAR/PERCLOS) làm baseline chạy được trong 5 ngày; LSTM để lại hướng phát triển tiếp theo |
| Sai lệch điều kiện thực tế (ánh sáng, kính, góc camera) | Trung bình | Thu thêm vài đoạn clip test thực tế nhóm tự quay để hiệu chỉnh ngưỡng trước demo |

# 9. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu

- Test Case 1 (Trạng thái Tỉnh táo): Người test ngồi trước camera, mắt mở, nói chuyện bình thường -> Hệ thống báo NORMAL, PERCLOS < 10%.

- Test Case 2 (Ngáp nhiều): Người test ngáp giả lập 2-3 lần -> Ngưỡng MAR > 0.5 kích hoạt cảnh báo YAWNING trên Dashboard.

- Test Case 3 (Nhắm mắt ngủ gật): Người test nhắm mắt kéo dài > 2 giây -> Ngưỡng EAR < 0.2 và PERCLOS tăng cao kích hoạt còi/đèn cảnh báo DROWSY khẩn cấp.

- Test Case 4 (Đeo kính & Ánh sáng yếu): Kiểm thử khả năng bắt landmark của MediaPipe khi đeo kính cận/kính râm nhạt và ánh sáng phòng tối.

- Bàn giao đầy đủ Source Code, Script khởi tạo RPi tự động và Tài liệu báo cáo hoàn chỉnh vào cuối Ngày 5.